# 纳污能力计算 - 公式与业务逻辑

## 一、河道纳污能力公式

$$W = 31.536 \times b \times (C_s - C_0 \times e^{-\frac{KL}{u}}) \times \frac{Q \times K \times L / u}{1 - e^{-\frac{KL}{u}}}$$

### 参数说明

| 符号 | 名称 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| W | 纳污能力 | t/a | 河段每年可接纳的污染物量 |
| Cs | 目标浓度 | mg/L | 水质标准限值 |
| C0 | 初始浓度 | mg/L | 河段入口污染物浓度 |
| Q | 流量 | m³/s | 河道流量 |
| u | 流速 | m/s | 水流速度 |
| K | 衰减系数 | 1/s | 污染物自净速率 |
| L | 河段长度 | m | 计算河段长度 |
| b | 不均匀系数 | - | 污染物混合不均匀修正 |

### 流速计算公式

$$u = a \times Q^{\beta}$$

其中：

### 出流浓度公式

$$C_{out} = C_0 \times e^{-\frac{KL}{u}}$$

河段出口浓度等于入口浓度乘以衰减因子。

## 二、支流汇入的影响

### 流量混合

$$Q_{混合} = Q_{干流} + Q_{支流}$$

### 浓度混合（流量加权平均）

$$C_{混合} = \frac{Q_{干流} \times C_{干流} + Q_{支流} \times C_{支流}}{Q_{干流} + Q_{支流}}$$

## 三、河道结构图（单支流示例）

`                         【功能区：钱塘157】

干流起点                 汇入点                  干流终点        ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●        |        段1          |        段2          |        0m      L=1000m     1000m     L=1000m     2000m        |                      ↑                      |        |                      |                      |     C0=入口浓度          支流汇入                     |     Q=干流流量                |                      |                               |                      |                          ●━━━━┛                                                |                                                  支流起点                                               (L=500m)                                              C0=支流入口浓度                                        Q=支流流量                       `

河道命名规则：

## 四、正确计算流程

### 步骤1：计算干流段1（起点 → 支流汇入点）

输入：Q干流, L段1, C0干流 输出：W1, C1_out

### 步骤2：计算支流

输入：Q支流, L支流, C0支流 输出：W支流, C支流_out

### 步骤3：汇入点混合

`     干流段1出流 ──→ ●                     │  混合     支流出流 ─────→ ●                     │                     ↓                混合后流向段2 `

计算：

### 步骤4：计算干流段2（汇入点 → 终点）

输入：Q_mix, L段2, C_mix 输出：W2, C2_out

### 步骤5：汇总

总纳污能力 = W1 + W支流 + W2

## 五、基础参数（场景分析共用）

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Cs | 0.5 mg/L | 目标浓度（III类水标准） |
| K | 0.001 1/s | 衰减系数 |
| b | 0.8 | 不均匀系数 |
| a | 0.3 | 流速系数 |
| β | 0.5 | 流速指数 |
| 干流L | 2000m | 分两段各1000m |
| 支流L | 500m |  |
| 干流Q | 10 m³/s | 默认值 |
| 支流Q | 2 m³/s | 默认值 |

## 六、场景列表

| 文件 | 场景 | 干流C0 | 支流C0 | Q干 | Q支 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 基准情况 | 0.1 | 0.1 | 10 | 2 |
| 02 | 干流污染大支流干净 | 0.3 | 0.1 | 10 | 2 |
| 03 | 干流干净支流污染大 | 0.1 | 0.4 | 10 | 2 |
| 04 | 干流超标 | 0.6 | 0.1 | 10 | 2 |
| 05 | 支流严重超标 | 0.1 | 0.8 | 10 | 2 |
| 06 | 临界情况 | 0.5 | 0.5 | 10 | 2 |
| 07 | 支流流量小 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 |
| 08 | 支流流量大 | 0.1 | 0.1 | 10 | 8 |

# 场景1：基准情况

## 场景参数

| 参数 | 干流 | 支流 |
| --- | --- | --- |
| C0 (mg/L) | 0.1 | 0.1 |
| Q (m³/s) | 10 | 2 |
| L (m) | 2000 | 500 |

特点：干流和支流入口浓度相同，均为低污染水平。

## 河道结构

`     干流起点                 汇入点                  干流终点        ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●        |        段1          |        段2          |        0m                  1000m                 2000m        C0=0.1                ↑        Q=10                  |                         ●━━━━┛                         支流                         L=500m                         C0=0.1                         Q=2 `

## 步骤1：计算干流段1

### 输入

### 计算流速

$$u = a \times Q^{\beta} = 0.3 \times 10^{0.5} = 0.3 \times 3.162 = 0.949 \text{ m/s}$$

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{KL}{u}} = e^{-\frac{0.001 \times 1000}{0.949}} = e^{-1.054} = 0.348$$

### 计算出流浓度

$$C_{1out} = C_0 \times decay = 0.1 \times 0.348 = 0.035 \text{ mg/L}$$

### 计算纳污能力

$$W_1 = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.1 \times 0.348) \times \frac{10 \times 0.001 \times 1000 / 0.949}{1 - 0.348}$$

$$W_1 = 25.229 \times (0.5 - 0.035) \times \frac{10.54}{0.652}$$

$$W_1 = 25.229 \times 0.465 \times 16.17 = 189.7 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 0.949 m/s |
| 衰减因子 | 0.348 |
| 出流浓度 C1_out | 0.035 mg/L |
| 纳污能力 W1 | **189.7 t/a** |

## 步骤2：计算支流

### 输入

### 计算流速

$$u = 0.3 \times 2^{0.5} = 0.3 \times 1.414 = 0.424 \text{ m/s}$$

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{0.001 \times 500}{0.424}} = e^{-1.179} = 0.308$$

### 计算出流浓度

$$C_{支out} = 0.1 \times 0.308 = 0.031 \text{ mg/L}$$

### 计算纳污能力

$$W_{支} = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.1 \times 0.308) \times \frac{2 \times 0.001 \times 500 / 0.424}{1 - 0.308}$$

$$W_{支} = 25.229 \times 0.469 \times \frac{2.36}{0.692} = 25.229 \times 0.469 \times 3.41 = 40.4 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 0.424 m/s |
| 衰减因子 | 0.308 |
| 出流浓度 C支_out | 0.031 mg/L |
| 纳污能力 W支 | **40.4 t/a** |

## 步骤3：汇入点混合

### 输入

### 计算混合流量

$$Q_{mix} = 10 + 2 = 12 \text{ m³/s}$$

### 计算混合浓度

$$C_{mix} = \frac{10 \times 0.035 + 2 \times 0.031}{12} = \frac{0.350 + 0.062}{12} = \frac{0.412}{12} = 0.034 \text{ mg/L}$$

### 输出

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 混合流量 Q_mix | 12 m³/s |
| 混合浓度 C_mix | 0.034 mg/L |

## 步骤4：计算干流段2

### 输入

### 计算流速

$$u = 0.3 \times 12^{0.5} = 0.3 \times 3.464 = 1.039 \text{ m/s}$$

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{0.001 \times 1000}{1.039}} = e^{-0.962} = 0.381$$

### 计算出流浓度

$$C_{2out} = 0.034 \times 0.381 = 0.013 \text{ mg/L}$$

### 计算纳污能力

$$W_2 = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.034 \times 0.381) \times \frac{12 \times 0.001 \times 1000 / 1.039}{1 - 0.381}$$

$$W_2 = 25.229 \times 0.487 \times \frac{11.55}{0.619} = 25.229 \times 0.487 \times 18.66 = 229.1 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 1.039 m/s |
| 衰减因子 | 0.381 |
| 出流浓度 C2_out | 0.013 mg/L |
| 纳污能力 W2 | **229.1 t/a** |

## 汇总结果

| 河段 | 纳污能力 (t/a) |
| --- | --- |
| 干流段1 | 189.7 |
| 支流 | 40.4 |
| 干流段2 | 229.1 |
| **总计** | **459.2** |

## 对比：独立计算（错误方式）

如果把干流当作整体独立计算（不考虑支流汇入增加的流量）：

原因：支流汇入后流量增加（10→12），段2的纳污能力更大。

# 场景2：干流污染大，支流干净

## 场景参数

| 参数 | 干流 | 支流 |
| --- | --- | --- |
| C0 (mg/L) | **0.3** | 0.1 |
| Q (m³/s) | 10 | 2 |
| L (m) | 2000 | 500 |

特点：干流入口浓度较高（0.3），支流水质较好（0.1），观察支流的稀释作用。

## 河道结构

`     干流起点                 汇入点                  干流终点        ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●        |        段1          |        段2          |        0m                  1000m                 2000m        C0=0.3（污染大）        ↑        Q=10                  |                         ●━━━━┛                         支流                         C0=0.1（干净）                         Q=2 `

## 步骤1：计算干流段1

### 输入

### 计算流速

$$u = 0.3 \times 10^{0.5} = 0.949 \text{ m/s}$$

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{0.001 \times 1000}{0.949}} = 0.348$$

### 计算出流浓度

$$C_{1out} = 0.3 \times 0.348 = 0.104 \text{ mg/L}$$

### 计算纳污能力

$$W_1 = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.3 \times 0.348) \times \frac{10 \times 0.001 \times 1000 / 0.949}{1 - 0.348}$$

$$W_1 = 25.229 \times (0.5 - 0.104) \times 16.17$$

$$W_1 = 25.229 \times 0.396 \times 16.17 = 161.5 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 出流浓度 C1_out | 0.104 mg/L | 0.035 → 0.104 |
| 纳污能力 W1 | **161.5 t/a** | 189.7 → 161.5 (-15%) |

## 步骤2：计算支流

### 输入

### 计算结果（与场景1相同）

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 0.424 m/s |
| 衰减因子 | 0.308 |
| 出流浓度 C支_out | 0.031 mg/L |
| 纳污能力 W支 | **40.4 t/a** |

## 步骤3：汇入点混合

### 输入

### 计算混合流量

$$Q_{mix} = 10 + 2 = 12 \text{ m³/s}$$

### 计算混合浓度

$$C_{mix} = \frac{10 \times 0.104 + 2 \times 0.031}{12} = \frac{1.040 + 0.062}{12} = \frac{1.102}{12} = 0.092 \text{ mg/L}$$

### 稀释效果分析

| 项目 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1出流浓度 | 0.104 mg/L | 较高 |
| 支流出流浓度 | 0.031 mg/L | 较低 |
| 混合后浓度 | **0.092 mg/L** | 被支流稀释，低于干流 |

支流的清洁水起到了稀释作用：0.104 → 0.092（降低 12%）

## 步骤4：计算干流段2

### 输入

### 计算流速

$$u = 0.3 \times 12^{0.5} = 1.039 \text{ m/s}$$

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{0.001 \times 1000}{1.039}} = 0.381$$

### 计算出流浓度

$$C_{2out} = 0.092 \times 0.381 = 0.035 \text{ mg/L}$$

### 计算纳污能力

$$W_2 = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.092 \times 0.381) \times \frac{12 \times 0.001 \times 1000 / 1.039}{1 - 0.381}$$

$$W_2 = 25.229 \times 0.465 \times 18.66 = 218.9 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 出流浓度 C2_out | 0.035 mg/L | 0.013 → 0.035 |
| 纳污能力 W2 | **218.9 t/a** | 229.1 → 218.9 (-4%) |

## 汇总结果

| 河段 | 纳污能力 (t/a) | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1 | 161.5 | -15% |
| 支流 | 40.4 | 0% |
| 干流段2 | 218.9 | -4% |
| **总计** | **420.8** | **-8%** |

## 分析结论

# 场景3：干流干净，支流污染大

## 场景参数

| 参数 | 干流 | 支流 |
| --- | --- | --- |
| C0 (mg/L) | 0.1 | **0.4** |
| Q (m³/s) | 10 | 2 |
| L (m) | 2000 | 500 |

特点：干流水质好（0.1），支流污染较重（0.4），观察支流污染对干流的影响。

## 河道结构

`     干流起点                 汇入点                  干流终点        ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●        |        段1          |        段2          |        0m                  1000m                 2000m        C0=0.1（干净）          ↑        Q=10                  |                         ●━━━━┛                         支流                         C0=0.4（污染大）                         Q=2 `

## 步骤1：计算干流段1

### 输入

### 计算结果（与场景1相同）

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 0.949 m/s |
| 衰减因子 | 0.348 |
| 出流浓度 C1_out | 0.035 mg/L |
| 纳污能力 W1 | **189.7 t/a** |

## 步骤2：计算支流

### 输入

### 计算流速

$$u = 0.3 \times 2^{0.5} = 0.424 \text{ m/s}$$

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{0.001 \times 500}{0.424}} = 0.308$$

### 计算出流浓度

$$C_{支out} = 0.4 \times 0.308 = 0.123 \text{ mg/L}$$

### 计算纳污能力

$$W_{支} = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.4 \times 0.308) \times \frac{2 \times 0.001 \times 500 / 0.424}{1 - 0.308}$$

$$W_{支} = 25.229 \times (0.5 - 0.123) \times 3.41$$

$$W_{支} = 25.229 \times 0.377 \times 3.41 = 32.6 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 出流浓度 C支_out | 0.123 mg/L | 0.031 → 0.123 |
| 纳污能力 W支 | **32.6 t/a** | 40.4 → 32.6 (-19%) |

## 步骤3：汇入点混合

### 输入

### 计算混合流量

$$Q_{mix} = 10 + 2 = 12 \text{ m³/s}$$

### 计算混合浓度

$$C_{mix} = \frac{10 \times 0.035 + 2 \times 0.123}{12} = \frac{0.350 + 0.246}{12} = \frac{0.596}{12} = 0.050 \text{ mg/L}$$

### 污染传递分析

| 项目 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1出流浓度 | 0.035 mg/L | 较低 |
| 支流出流浓度 | 0.123 mg/L | 较高 |
| 混合后浓度 | **0.050 mg/L** | 被支流加重，高于干流 |

支流污染使混合浓度上升：0.035 → 0.050（增加 43%）

但由于干流流量大（10 vs 2），稀释效果明显，0.123 被稀释到 0.050。

## 步骤4：计算干流段2

### 输入

### 计算流速

$$u = 0.3 \times 12^{0.5} = 1.039 \text{ m/s}$$

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{0.001 \times 1000}{1.039}} = 0.381$$

### 计算出流浓度

$$C_{2out} = 0.050 \times 0.381 = 0.019 \text{ mg/L}$$

### 计算纳污能力

$$W_2 = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.050 \times 0.381) \times \frac{12 \times 0.001 \times 1000 / 1.039}{1 - 0.381}$$

$$W_2 = 25.229 \times 0.481 \times 18.66 = 226.3 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 出流浓度 C2_out | 0.019 mg/L | 0.013 → 0.019 |
| 纳污能力 W2 | **226.3 t/a** | 229.1 → 226.3 (-1%) |

## 汇总结果

| 河段 | 纳污能力 (t/a) | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1 | 189.7 | 0% |
| 支流 | 32.6 | -19% |
| 干流段2 | 226.3 | -1% |
| **总计** | **448.6** | **-2%** |

## 分析结论

- 支流出流浓度0.123，被干流大流量稀释到0.050    - 混合后浓度仍远低于Cs（0.5）

# 场景4：干流超标（C0 > Cs）

## 场景参数

| 参数 | 干流 | 支流 |
| --- | --- | --- |
| C0 (mg/L) | **0.6** | 0.1 |
| Q (m³/s) | 10 | 2 |
| L (m) | 2000 | 500 |

特点：干流入口浓度（0.6）超过目标浓度Cs（0.5），观察超标情况下的计算行为。

## 河道结构

`     干流起点                 汇入点                  干流终点        ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●        |        段1          |        段2          |        0m                  1000m                 2000m        C0=0.6（超标!）         ↑      Cs=0.5        Q=10                  |                         ●━━━━┛                         支流                         C0=0.1（达标）                         Q=2 `

## 关键问题：超标时纳污能力是否为负？

公式中的关键项：$(C_s - C_0 \times decay)$

本场景验证：$C_0 = 0.6$，$decay = 0.348$，$C_0 \times decay = 0.209 < C_s = 0.5$

## 步骤1：计算干流段1

### 输入

### 计算流速

$$u = 0.3 \times 10^{0.5} = 0.949 \text{ m/s}$$

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{0.001 \times 1000}{0.949}} = 0.348$$

### 计算出流浓度

$$C_{1out} = 0.6 \times 0.348 = 0.209 \text{ mg/L}$$

经过河段自净后，出口浓度（0.209）低于Cs（0.5），达标。

### 计算纳污能力

$$W_1 = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.6 \times 0.348) \times \frac{10 \times 0.001 \times 1000 / 0.949}{1 - 0.348}$$

$$W_1 = 25.229 \times (0.5 - 0.209) \times 16.17$$

$$W_1 = 25.229 \times 0.291 \times 16.17 = 118.6 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 入口浓度 C0 | 0.600 mg/L | 超标（>0.5） |
| 出流浓度 C1_out | 0.209 mg/L | 达标（<0.5） |
| 纳污能力 W1 | **118.6 t/a** | 189.7 → 118.6 (-37%) |

## 步骤2：计算支流

### 输入

### 计算结果（与场景1相同）

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 0.424 m/s |
| 衰减因子 | 0.308 |
| 出流浓度 C支_out | 0.031 mg/L |
| 纳污能力 W支 | **40.4 t/a** |

## 步骤3：汇入点混合

### 输入

### 计算混合流量

$$Q_{mix} = 10 + 2 = 12 \text{ m³/s}$$

### 计算混合浓度

$$C_{mix} = \frac{10 \times 0.209 + 2 \times 0.031}{12} = \frac{2.090 + 0.062}{12} = \frac{2.152}{12} = 0.179 \text{ mg/L}$$

### 稀释效果分析

| 项目 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1出流浓度 | 0.209 mg/L | 仍较高（经自净后） |
| 支流出流浓度 | 0.031 mg/L | 很低 |
| 混合后浓度 | **0.179 mg/L** | 被支流稀释 |

支流清洁水稀释作用：0.209 → 0.179（降低 14%）

## 步骤4：计算干流段2

### 输入

### 计算流速

$$u = 0.3 \times 12^{0.5} = 1.039 \text{ m/s}$$

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{0.001 \times 1000}{1.039}} = 0.381$$

### 计算出流浓度

$$C_{2out} = 0.179 \times 0.381 = 0.068 \text{ mg/L}$$

### 计算纳污能力

$$W_2 = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.179 \times 0.381) \times \frac{12 \times 0.001 \times 1000 / 1.039}{1 - 0.381}$$

$$W_2 = 25.229 \times 0.432 \times 18.66 = 203.2 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 出流浓度 C2_out | 0.068 mg/L | 0.013 → 0.068 |
| 纳污能力 W2 | **203.2 t/a** | 229.1 → 203.2 (-11%) |

## 汇总结果

| 河段 | 纳污能力 (t/a) | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1 | 118.6 | -37% |
| 支流 | 40.4 | 0% |
| 干流段2 | 203.2 | -11% |
| **总计** | **362.2** | **-21%** |

## 分析结论

- 入口C0=0.6 > Cs=0.5（超标）    - 但出口C_out=0.209 < Cs=0.5（达标）    - 因此纳污能力仍为正

- $C_0 \times decay > C_s$ → 纳污能力为负（需削减）    - $C_0 \times decay < C_s$ → 纳污能力为正（仍有容量）

- 需要 $C_0 > C_s / decay = 0.5 / 0.348 = 1.44$ mg/L    - 即入口浓度超过1.44 mg/L时，纳污能力才会为负

# 场景5：支流严重超标

## 场景参数

| 参数 | 干流 | 支流 |
| --- | --- | --- |
| C0 (mg/L) | 0.1 | **0.8** |
| Q (m³/s) | 10 | 2 |
| L (m) | 2000 | 500 |

特点：支流入口浓度严重超标（0.8，为Cs的1.6倍），观察高污染支流对干流的影响。

## 河道结构

`     干流起点                 汇入点                  干流终点        ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●        |        段1          |        段2          |        0m                  1000m                 2000m        C0=0.1（达标）          ↑      Cs=0.5        Q=10                  |                         ●━━━━┛                         支流                         C0=0.8（严重超标!）                         Q=2 `

## 步骤1：计算干流段1

### 输入

### 计算结果（与场景1相同）

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 0.949 m/s |
| 衰减因子 | 0.348 |
| 出流浓度 C1_out | 0.035 mg/L |
| 纳污能力 W1 | **189.7 t/a** |

## 步骤2：计算支流

### 输入

### 计算流速

$$u = 0.3 \times 2^{0.5} = 0.424 \text{ m/s}$$

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{0.001 \times 500}{0.424}} = 0.308$$

### 计算出流浓度

$$C_{支out} = 0.8 \times 0.308 = 0.246 \text{ mg/L}$$

虽然入口严重超标（0.8），但经过自净后出口浓度（0.246）低于Cs（0.5）。

### 计算纳污能力

$$W_{支} = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.8 \times 0.308) \times \frac{2 \times 0.001 \times 500 / 0.424}{1 - 0.308}$$

$$W_{支} = 25.229 \times (0.5 - 0.246) \times 3.41$$

$$W_{支} = 25.229 \times 0.254 \times 3.41 = 21.9 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 入口浓度 C0 | 0.800 mg/L | 严重超标（>0.5） |
| 出流浓度 C支_out | 0.246 mg/L | 达标（<0.5） |
| 纳污能力 W支 | **21.9 t/a** | 40.4 → 21.9 (-46%) |

## 步骤3：汇入点混合

### 输入

### 计算混合流量

$$Q_{mix} = 10 + 2 = 12 \text{ m³/s}$$

### 计算混合浓度

$$C_{mix} = \frac{10 \times 0.035 + 2 \times 0.246}{12} = \frac{0.350 + 0.492}{12} = \frac{0.842}{12} = 0.070 \text{ mg/L}$$

### 稀释效果分析

| 项目 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1出流浓度 | 0.035 mg/L | 很低 |
| 支流出流浓度 | 0.246 mg/L | 较高（但已低于Cs） |
| 混合后浓度 | **0.070 mg/L** | 干流大流量稀释 |

关键观察：

## 步骤4：计算干流段2

### 输入

### 计算流速

$$u = 0.3 \times 12^{0.5} = 1.039 \text{ m/s}$$

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{0.001 \times 1000}{1.039}} = 0.381$$

### 计算出流浓度

$$C_{2out} = 0.070 \times 0.381 = 0.027 \text{ mg/L}$$

### 计算纳污能力

$$W_2 = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.070 \times 0.381) \times \frac{12 \times 0.001 \times 1000 / 1.039}{1 - 0.381}$$

$$W_2 = 25.229 \times 0.473 \times 18.66 = 222.6 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 出流浓度 C2_out | 0.027 mg/L | 0.013 → 0.027 |
| 纳污能力 W2 | **222.6 t/a** | 229.1 → 222.6 (-3%) |

## 汇总结果

| 河段 | 纳污能力 (t/a) | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1 | 189.7 | 0% |
| 支流 | 21.9 | -46% |
| 干流段2 | 222.6 | -3% |
| **总计** | **434.2** | **-5%** |

## 分析结论

- 入口C0=0.8 > Cs=0.5（超标）    - 但出口C_out=0.246 < Cs=0.5（达标）    - 通过自净实现达标

- 支流出流0.246被稀释到混合0.070    - 流量比例5:1起主导作用

- 支流流量小（2 vs 10）    - 支流长度短（500m vs 2000m）    - 支流贡献占比本就不大

# 场景6：临界情况（C0 = Cs）

## 场景参数

| 参数 | 干流 | 支流 |
| --- | --- | --- |
| C0 (mg/L) | **0.5** | **0.5** |
| Q (m³/s) | 10 | 2 |
| L (m) | 2000 | 500 |

特点：干流和支流入口浓度都等于目标浓度Cs（0.5），观察临界条件下的计算行为。

## 河道结构

`     干流起点                 汇入点                  干流终点        ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●        |        段1          |        段2          |        0m                  1000m                 2000m        C0=0.5（临界）          ↑      Cs=0.5        Q=10                  |                         ●━━━━┛                         支流                         C0=0.5（临界）                         Q=2 `

## 关键问题：C0 = Cs 时纳污能力是否为0？

直觉上：入口浓度已达标准，似乎没有纳污空间。

但公式分析：

## 步骤1：计算干流段1

### 输入

### 计算流速

$$u = 0.3 \times 10^{0.5} = 0.949 \text{ m/s}$$

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{0.001 \times 1000}{0.949}} = 0.348$$

### 计算出流浓度

$$C_{1out} = 0.5 \times 0.348 = 0.174 \text{ mg/L}$$

入口0.5，经自净后出口0.174，大幅下降。

### 计算纳污能力

$$W_1 = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.5 \times 0.348) \times \frac{10 \times 0.001 \times 1000 / 0.949}{1 - 0.348}$$

$$W_1 = 25.229 \times (0.5 - 0.174) \times 16.17$$

$$W_1 = 25.229 \times 0.326 \times 16.17 = 132.9 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 入口浓度 C0 | 0.500 mg/L | = Cs（临界） |
| 出流浓度 C1_out | 0.174 mg/L | 大幅降低 |
| 纳污能力 W1 | **132.9 t/a** | 189.7 → 132.9 (-30%) |

## 步骤2：计算支流

### 输入

### 计算流速

$$u = 0.3 \times 2^{0.5} = 0.424 \text{ m/s}$$

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{0.001 \times 500}{0.424}} = 0.308$$

### 计算出流浓度

$$C_{支out} = 0.5 \times 0.308 = 0.154 \text{ mg/L}$$

### 计算纳污能力

$$W_{支} = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.5 \times 0.308) \times \frac{2 \times 0.001 \times 500 / 0.424}{1 - 0.308}$$

$$W_{支} = 25.229 \times 0.346 \times 3.41 = 29.9 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 入口浓度 C0 | 0.500 mg/L | = Cs（临界） |
| 出流浓度 C支_out | 0.154 mg/L | 大幅降低 |
| 纳污能力 W支 | **29.9 t/a** | 40.4 → 29.9 (-26%) |

## 步骤3：汇入点混合

### 输入

### 计算混合流量

$$Q_{mix} = 10 + 2 = 12 \text{ m³/s}$$

### 计算混合浓度

$$C_{mix} = \frac{10 \times 0.174 + 2 \times 0.154}{12} = \frac{1.740 + 0.308}{12} = \frac{2.048}{12} = 0.171 \text{ mg/L}$$

### 输出

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 混合流量 Q_mix | 12 m³/s |
| 混合浓度 C_mix | 0.171 mg/L |

两条河出流浓度相近（0.174 vs 0.154），混合后变化不大。

## 步骤4：计算干流段2

### 输入

### 计算流速

$$u = 0.3 \times 12^{0.5} = 1.039 \text{ m/s}$$

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{0.001 \times 1000}{1.039}} = 0.381$$

### 计算出流浓度

$$C_{2out} = 0.171 \times 0.381 = 0.065 \text{ mg/L}$$

### 计算纳污能力

$$W_2 = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.171 \times 0.381) \times \frac{12 \times 0.001 \times 1000 / 1.039}{1 - 0.381}$$

$$W_2 = 25.229 \times 0.435 \times 18.66 = 204.6 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 出流浓度 C2_out | 0.065 mg/L | 0.013 → 0.065 |
| 纳污能力 W2 | **204.6 t/a** | 229.1 → 204.6 (-11%) |

## 汇总结果

| 河段 | 纳污能力 (t/a) | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1 | 132.9 | -30% |
| 支流 | 29.9 | -26% |
| 干流段2 | 204.6 | -11% |
| **总计** | **367.4** | **-20%** |

## 分析结论

- 河段有自净能力（K > 0）    - 入口C0=0.5经过自净后出口<0.5    - 因此仍有纳污空间

- 纳污能力 = 河段能接纳的额外污染物量    - 即使入口达标，河段自净后出口浓度下降    - 下降的部分就是"可接纳的空间"

- 段1：入口0.5 → 出口0.174（衰减65%）    - 支流：入口0.5 → 出口0.154（衰减69%）

- 只有当 $K = 0$（无自净能力）时    - 此时 $decay = 1$，$C_s - C_0 \times decay = C_s - C_0 = 0$

# 场景7：支流流量小

## 场景参数

| 参数 | 干流 | 支流 |
| --- | --- | --- |
| C0 (mg/L) | 0.1 | 0.1 |
| Q (m³/s) | 10 | **0.5** |
| L (m) | 2000 | 500 |

特点：支流流量很小（0.5），仅为干流的5%，观察小流量支流的影响。

## 河道结构

`     干流起点                 汇入点                  干流终点        ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●        |        段1          |        段2          |        0m                  1000m                 2000m        C0=0.1                ↑        Q=10                  |                         ●━━━━┛                         小支流                         C0=0.1                         Q=0.5（仅干流的5%） `

## 步骤1：计算干流段1

### 输入

### 计算结果（与场景1相同）

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 0.949 m/s |
| 衰减因子 | 0.348 |
| 出流浓度 C1_out | 0.035 mg/L |
| 纳污能力 W1 | **189.7 t/a** |

## 步骤2：计算支流

### 输入

### 计算流速

$$u = 0.3 \times 0.5^{0.5} = 0.3 \times 0.707 = 0.212 \text{ m/s}$$

流速很低（0.212 vs 场景1的0.424），水流缓慢。

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{0.001 \times 500}{0.212}} = e^{-2.358} = 0.094$$

衰减因子很小（0.094 vs 场景1的0.308），意味着自净更充分。

### 计算出流浓度

$$C_{支out} = 0.1 \times 0.094 = 0.009 \text{ mg/L}$$

出口浓度极低，几乎完全自净。

### 计算纳污能力

$$W_{支} = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.1 \times 0.094) \times \frac{0.5 \times 0.001 \times 500 / 0.212}{1 - 0.094}$$

$$W_{支} = 25.229 \times 0.491 \times \frac{1.18}{0.906} = 25.229 \times 0.491 \times 1.30 = 16.2 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 流速 u | 0.212 m/s | 0.424 → 0.212（-50%） |
| 衰减因子 | 0.094 | 0.308 → 0.094（更充分） |
| 出流浓度 C支_out | 0.009 mg/L | 0.031 → 0.009 |
| 纳污能力 W支 | **16.2 t/a** | 40.4 → 16.2 (-60%) |

## 步骤3：汇入点混合

### 输入

### 计算混合流量

$$Q_{mix} = 10 + 0.5 = 10.5 \text{ m³/s}$$

### 计算混合浓度

$$C_{mix} = \frac{10 \times 0.035 + 0.5 \times 0.009}{10.5} = \frac{0.350 + 0.0045}{10.5} = \frac{0.3545}{10.5} = 0.034 \text{ mg/L}$$

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 混合流量 Q_mix | 10.5 m³/s | 12 → 10.5 |
| 混合浓度 C_mix | 0.034 mg/L | 0.034 → 0.034（几乎无变化） |

支流流量太小，对混合浓度几乎没有影响。

## 步骤4：计算干流段2

### 输入

### 计算流速

$$u = 0.3 \times 10.5^{0.5} = 0.3 \times 3.240 = 0.972 \text{ m/s}$$

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{0.001 \times 1000}{0.972}} = e^{-1.029} = 0.357$$

### 计算出流浓度

$$C_{2out} = 0.034 \times 0.357 = 0.012 \text{ mg/L}$$

### 计算纳污能力

$$W_2 = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.034 \times 0.357) \times \frac{10.5 \times 0.001 \times 1000 / 0.972}{1 - 0.357}$$

$$W_2 = 25.229 \times 0.488 \times \frac{10.80}{0.643} = 25.229 \times 0.488 \times 16.80 = 206.7 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 流速 u | 0.972 m/s | 1.039 → 0.972 |
| 出流浓度 C2_out | 0.012 mg/L | 0.013 → 0.012 |
| 纳污能力 W2 | **206.7 t/a** | 229.1 → 206.7 (-10%) |

## 汇总结果

| 河段 | 纳污能力 (t/a) | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1 | 189.7 | 0% |
| 支流 | 16.2 | -60% |
| 干流段2 | 206.7 | -10% |
| **总计** | **412.6** | **-10%** |

## 分析结论

- decay从0.308降到0.094    - 出口浓度从0.031降到0.009

- 纳污能力与流量成正比（公式中有Q项）    - 16.2 t/a vs 40.4 t/a（-60%）

- 流量比例 Q干:Q支 = 10:0.5 = 20:1    - 混合浓度几乎不变（0.034 vs 0.034）

- 混合后流量仅增加5%（10→10.5）    - 段2纳污能力下降10%（229.1→206.7）

- 小支流对总体纳污能力贡献有限    - 可考虑简化：当Q支 << Q干时，忽略支流影响

# 场景8：支流流量大

## 场景参数

| 参数 | 干流 | 支流 |
| --- | --- | --- |
| C0 (mg/L) | 0.1 | 0.1 |
| Q (m³/s) | 10 | **8** |
| L (m) | 2000 | 500 |

特点：支流流量大（8），为干流的80%，观察大流量支流的影响。

## 河道结构

`     干流起点                 汇入点                  干流终点        ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●        |        段1          |        段2          |        0m                  1000m                 2000m        C0=0.1                ↑        Q=10                  |                         ●━━━━┛                         大支流                         C0=0.1                         Q=8（干流的80%） `

## 步骤1：计算干流段1

### 输入

### 计算结果（与场景1相同）

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 0.949 m/s |
| 衰减因子 | 0.348 |
| 出流浓度 C1_out | 0.035 mg/L |
| 纳污能力 W1 | **189.7 t/a** |

## 步骤2：计算支流

### 输入

### 计算流速

$$u = 0.3 \times 8^{0.5} = 0.3 \times 2.828 = 0.849 \text{ m/s}$$

流速较快（0.849 vs 场景1的0.424）。

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{0.001 \times 500}{0.849}} = e^{-0.589} = 0.555$$

衰减因子较大（0.555 vs 场景1的0.308），流速快导致自净不充分。

### 计算出流浓度

$$C_{支out} = 0.1 \times 0.555 = 0.056 \text{ mg/L}$$

出口浓度较高（0.056 vs 场景1的0.031）。

### 计算纳污能力

$$W_{支} = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.1 \times 0.555) \times \frac{8 \times 0.001 \times 500 / 0.849}{1 - 0.555}$$

$$W_{支} = 25.229 \times 0.444 \times \frac{4.71}{0.445} = 25.229 \times 0.444 \times 10.58 = 118.6 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 流速 u | 0.849 m/s | 0.424 → 0.849（+100%） |
| 衰减因子 | 0.555 | 0.308 → 0.555（自净减少） |
| 出流浓度 C支_out | 0.056 mg/L | 0.031 → 0.056 |
| 纳污能力 W支 | **118.6 t/a** | 40.4 → 118.6 (+194%) |

## 步骤3：汇入点混合

### 输入

### 计算混合流量

$$Q_{mix} = 10 + 8 = 18 \text{ m³/s}$$

流量大增！（12 → 18，+50%）

### 计算混合浓度

$$C_{mix} = \frac{10 \times 0.035 + 8 \times 0.056}{18} = \frac{0.350 + 0.448}{18} = \frac{0.798}{18} = 0.044 \text{ mg/L}$$

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 混合流量 Q_mix | **18** m³/s | 12 → 18（+50%） |
| 混合浓度 C_mix | 0.044 mg/L | 0.034 → 0.044（+29%） |

支流出流浓度较高（0.056），使混合浓度上升。但两者浓度接近，影响不大。

## 步骤4：计算干流段2

### 输入

### 计算流速

$$u = 0.3 \times 18^{0.5} = 0.3 \times 4.243 = 1.273 \text{ m/s}$$

流速很快（1.273 vs 场景1的1.039）。

### 计算衰减因子

$$decay = e^{-\frac{0.001 \times 1000}{1.273}} = e^{-0.786} = 0.456$$

### 计算出流浓度

$$C_{2out} = 0.044 \times 0.456 = 0.020 \text{ mg/L}$$

### 计算纳污能力

$$W_2 = 31.536 \times 0.8 \times (0.5 - 0.044 \times 0.456) \times \frac{18 \times 0.001 \times 1000 / 1.273}{1 - 0.456}$$

$$W_2 = 25.229 \times 0.480 \times \frac{14.14}{0.544} = 25.229 \times 0.480 \times 26.00 = 315.0 \text{ t/a}$$

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 流量 Q | **18** m³/s | 12 → 18（+50%） |
| 流速 u | 1.273 m/s | 1.039 → 1.273（+23%） |
| 纳污能力 W2 | **315.0 t/a** | 229.1 → 315.0 (+38%) |

## 汇总结果

| 河段 | 纳污能力 (t/a) | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1 | 189.7 | 0% |
| 支流 | 118.6 | +194% |
| 干流段2 | 315.0 | +38% |
| **总计** | **623.3** | **+36%** |

## 分析结论

- 支流纳污能力从40.4增到118.6（+194%）    - 成为重要的纳污来源

- 虽然大流量导致自净不充分（decay从0.308升到0.555）    - 但流量增加带来的纳污能力增加更大

- Q_mix从12增到18（+50%）    - 直接提升段2纳污能力

- 从229.1增到315.0（+38%）    - 大流量 → 高流速 → 更大的纳污能力

- 这是所有场景中唯一正增长的    - 说明大流量支流对纳污能力有显著正向贡献

- 来水量大的年份，纳污能力更高    - 枯水期纳污能力下降    - 流量是纳污能力的关键控制因素

# 场景汇总对比

## 一、场景参数一览

| 场景 | 干流C0 | 支流C0 | Q干 | Q支 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 2 | 基准 |
| 2 | 0.3 | 0.1 | 10 | 2 | 干流污染大，支流干净 |
| 3 | 0.1 | 0.4 | 10 | 2 | 干流干净，支流污染大 |
| 4 | 0.6 | 0.1 | 10 | 2 | 干流超标（C0 > Cs） |
| 5 | 0.1 | 0.8 | 10 | 2 | 支流严重超标 |
| 6 | 0.5 | 0.5 | 10 | 2 | 临界（C0 = Cs） |
| 7 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 支流流量小 |
| 8 | 0.1 | 0.1 | 10 | 8 | 支流流量大 |

## 二、分步计算结果

### 段1（干流起点 → 汇入点）

| 场景 | Q | C0 | u | decay | C_out | W1 (t/a) | vs基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0.100 | 0.949 | 0.348 | 0.035 | 189.7 | - |
| 2 | 10 | 0.300 | 0.949 | 0.348 | 0.104 | 161.5 | -15% |
| 3 | 10 | 0.100 | 0.949 | 0.348 | 0.035 | 189.7 | 0% |
| 4 | 10 | 0.600 | 0.949 | 0.348 | 0.209 | 118.6 | -37% |
| 5 | 10 | 0.100 | 0.949 | 0.348 | 0.035 | 189.7 | 0% |
| 6 | 10 | 0.500 | 0.949 | 0.348 | 0.174 | 132.9 | -30% |
| 7 | 10 | 0.100 | 0.949 | 0.348 | 0.035 | 189.7 | 0% |
| 8 | 10 | 0.100 | 0.949 | 0.348 | 0.035 | 189.7 | 0% |

规律：干流段1仅受干流C0影响，与支流参数无关。

### 支流

| 场景 | Q | C0 | u | decay | C_out | W支 (t/a) | vs基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0.100 | 0.424 | 0.308 | 0.031 | 40.4 | - |
| 2 | 2 | 0.100 | 0.424 | 0.308 | 0.031 | 40.4 | 0% |
| 3 | 2 | 0.400 | 0.424 | 0.308 | 0.123 | 32.6 | -19% |
| 4 | 2 | 0.100 | 0.424 | 0.308 | 0.031 | 40.4 | 0% |
| 5 | 2 | 0.800 | 0.424 | 0.308 | 0.246 | 21.9 | -46% |
| 6 | 2 | 0.500 | 0.424 | 0.308 | 0.154 | 29.9 | -26% |
| 7 | 0.5 | 0.100 | 0.212 | 0.094 | 0.009 | 16.2 | -60% |
| 8 | 8 | 0.100 | 0.849 | 0.555 | 0.056 | 118.6 | +194% |

规律：

### 混合

| 场景 | Q_mix | C干_out | C支_out | C_mix | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 0.035 | 0.031 | 0.034 | 基准 |
| 2 | 12 | 0.104 | 0.031 | 0.092 | 支流稀释干流 |
| 3 | 12 | 0.035 | 0.123 | 0.050 | 干流稀释支流 |
| 4 | 12 | 0.209 | 0.031 | 0.179 | 支流稀释干流 |
| 5 | 12 | 0.035 | 0.246 | 0.070 | 干流稀释支流 |
| 6 | 12 | 0.174 | 0.154 | 0.171 | 两者接近 |
| 7 | 10.5 | 0.035 | 0.009 | 0.034 | 几乎无变化 |
| 8 | 18 | 0.035 | 0.056 | 0.044 | 流量大增 |

### 段2（汇入点 → 干流终点）

| 场景 | Q | C0 | u | decay | C_out | W2 (t/a) | vs基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 0.034 | 1.039 | 0.381 | 0.013 | 229.1 | - |
| 2 | 12 | 0.092 | 1.039 | 0.381 | 0.035 | 218.9 | -4% |
| 3 | 12 | 0.050 | 1.039 | 0.381 | 0.019 | 226.3 | -1% |
| 4 | 12 | 0.179 | 1.039 | 0.381 | 0.068 | 203.2 | -11% |
| 5 | 12 | 0.070 | 1.039 | 0.381 | 0.027 | 222.6 | -3% |
| 6 | 12 | 0.171 | 1.039 | 0.381 | 0.065 | 204.6 | -11% |
| 7 | 10.5 | 0.034 | 0.972 | 0.357 | 0.012 | 206.7 | -10% |
| 8 | 18 | 0.044 | 1.273 | 0.456 | 0.020 | 315.0 | +38% |

规律：

## 三、总纳污能力对比

| 场景 | W1 | W支 | W2 | 总计 (t/a) | vs基准 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-支流流量大 | 189.7 | 118.6 | 315.0 | **623.3** | +36% | 1 |
| 1-基准 | 189.7 | 40.4 | 229.1 | **459.2** | - | 2 |
| 3-支污大 | 189.7 | 32.6 | 226.3 | **448.6** | -2% | 3 |
| 5-支超标 | 189.7 | 21.9 | 222.6 | **434.2** | -5% | 4 |
| 2-干污大 | 161.5 | 40.4 | 218.9 | **420.8** | -8% | 5 |
| 7-支流小 | 189.7 | 16.2 | 206.7 | **412.6** | -10% | 6 |
| 6-临界 | 132.9 | 29.9 | 204.6 | **367.4** | -20% | 7 |
| 4-干超标 | 118.6 | 40.4 | 203.2 | **362.2** | -21% | 8 |

## 四、关键结论

### 1. 流量是主导因素

| 对比 | 结论 |
| --- | --- |
| 场景8 vs 场景1 | 支流Q从2增到8，总量+36% |
| 场景7 vs 场景1 | 支流Q从2降到0.5，总量-10% |

流量增加带来的纳污能力提升，远大于浓度变化的影响。

### 2. 入口浓度影响

| 对比 | 结论 |
| --- | --- |
| 场景4 vs 场景1 | 干流C0从0.1增到0.6，总量-21% |
| 场景5 vs 场景1 | 支流C0从0.1增到0.8，总量仅-5% |

干流浓度影响更大（因为干流流量大、长度长）。

### 3. 稀释效应

当干流流量 >> 支流流量时（如10:2 = 5:1）：

### 4. 超标不等于负纳污能力

| 条件 | 结果 |
| --- | --- |
| C0 > Cs 但 C0×decay < Cs | 纳污能力为正（自净后达标） |
| C0×decay > Cs | 纳污能力为负（需削减） |

本例中 Cs/decay = 0.5/0.348 = 1.44，C0 > 1.44 时才会出现负值。

### 5. C0 = Cs 时仍有纳污能力

因为河段有自净作用（K > 0），入口达标的水经过河段后浓度下降，仍有纳污空间。

## 五、实际应用建议