# 纳污能力计算 - 公式与业务逻辑

## 一、河道纳污能力公式

W=31.536×b×(Cs−C0×e−KLu)×Q×K×L/u1−e−KLu

### 参数说明

| 符号 | 名称 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| W | 纳污能力 | t/a | 河段每年可接纳的污染物量 |
| Cs | 目标浓度 | mg/L | 水质标准限值 |
| C0 | 初始浓度 | mg/L | 河段入口污染物浓度 |
| Q | 流量 | m³/s | 河道流量 |
| u | 流速 | m/s | 水流速度 |
| K | 衰减系数 | 1/s | 污染物自净速率 |
| L | 河段长度 | m | 计算河段长度 |
| b | 不均匀系数 | - | 污染物混合不均匀修正 |

### 流速计算公式

u=a×Qβ

其中： - a：流速系数 - β：流速指数

### 出流浓度公式

Cout=C0×e−KLu

河段出口浓度等于入口浓度乘以衰减因子。

## 二、支流汇入的影响

### 流量混合

Q混合=Q干流+Q支流

### 浓度混合（流量加权平均）

C混合=Q干流×C干流+Q支流×C支流Q干流+Q支流

## 三、河道结构图（单支流示例）

【功能区：钱塘157】
                              
    干流起点                 汇入点                  干流终点
       ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
       |        段1          |        段2          |
       0m      L=1000m     1000m     L=1000m     2000m
       |                      ↑                      |
       |                      |                      |
    C0=入口浓度          支流汇入                     |
    Q=干流流量                |                      |
                              |                      |
                         ●━━━━┛                      
                         |                           
                      支流起点                        
                      (L=500m)                       
                      C0=支流入口浓度                 
                      Q=支流流量

河道命名规则： - 钱塘157-0（干流） - 钱塘157-1（支流1） - 钱塘157-2（支流2） - …

## 四、正确计算流程

### 步骤1：计算干流段1（起点 → 支流汇入点）

输入：Q干流, L段1, C0干流 输出：W1, C1_out

### 步骤2：计算支流

输入：Q支流, L支流, C0支流 输出：W支流, C支流_out

### 步骤3：汇入点混合

干流段1出流 ──→ ●
                    │  混合
    支流出流 ─────→ ●
                    │
                    ↓
               混合后流向段2

计算： - Q_mix = Q干流 + Q支流 - C_mix = (Q干流 × C1_out + Q支流 × C支流_out) / Q_mix

### 步骤4：计算干流段2（汇入点 → 终点）

输入：Q_mix, L段2, C_mix 输出：W2, C2_out

### 步骤5：汇总

总纳污能力 = W1 + W支流 + W2

## 五、基础参数（场景分析共用）

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Cs | 0.5 mg/L | 目标浓度（III类水标准） |
| K | 0.001 1/s | 衰减系数 |
| b | 0.8 | 不均匀系数 |
| a | 0.3 | 流速系数 |
| β | 0.5 | 流速指数 |
| 干流L | 2000m | 分两段各1000m |
| 支流L | 500m |  |
| 干流Q | 10 m³/s | 默认值 |
| 支流Q | 2 m³/s | 默认值 |

## 六、场景列表

| 文件 | 场景 | 干流C0 | 支流C0 | Q干 | Q支 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 基准情况 | 0.1 | 0.1 | 10 | 2 |
| 02 | 干流污染大支流干净 | 0.3 | 0.1 | 10 | 2 |
| 03 | 干流干净支流污染大 | 0.1 | 0.4 | 10 | 2 |
| 04 | 干流超标 | 0.6 | 0.1 | 10 | 2 |
| 05 | 支流严重超标 | 0.1 | 0.8 | 10 | 2 |
| 06 | 临界情况 | 0.5 | 0.5 | 10 | 2 |
| 07 | 支流流量小 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 |
| 08 | 支流流量大 | 0.1 | 0.1 | 10 | 8 |

# 场景1：基准情况

## 场景参数

| 参数 | 干流 | 支流 |
| --- | --- | --- |
| C0 (mg/L) | 0.1 | 0.1 |
| Q (m³/s) | 10 | 2 |
| L (m) | 2000 | 500 |

特点：干流和支流入口浓度相同，均为低污染水平。

## 河道结构

干流起点                 汇入点                  干流终点
       ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
       |        段1          |        段2          |
       0m                  1000m                 2000m
       C0=0.1                ↑
       Q=10                  |
                        ●━━━━┛
                        支流
                        L=500m
                        C0=0.1
                        Q=2

## 步骤1：计算干流段1

### 输入

- Q = 10 m³/s

- L = 1000 m

- C0 = 0.1 mg/L

### 计算流速

u=a×Qβ=0.3×100.5=0.3×3.162=0.949 m/s

### 计算衰减因子

decay=e−KLu=e−0.001×10000.949=e−1.054=0.348

### 计算出流浓度

C1out=C0×decay=0.1×0.348=0.035 mg/L

### 计算纳污能力

W1=31.536×0.8×(0.5−0.1×0.348)×10×0.001×1000/0.9491−0.348

W1=25.229×(0.5−0.035)×10.540.652

W1=25.229×0.465×16.17=189.7 t/a

### 输出

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 0.949 m/s |
| 衰减因子 | 0.348 |
| 出流浓度 C1_out | 0.035 mg/L |
| 纳污能力 W1 | 189.7 t/a |

## 步骤2：计算支流

### 输入

- Q = 2 m³/s

- L = 500 m

- C0 = 0.1 mg/L

### 计算流速

u=0.3×20.5=0.3×1.414=0.424 m/s

### 计算衰减因子

decay=e−0.001×5000.424=e−1.179=0.308

### 计算出流浓度

C支out=0.1×0.308=0.031 mg/L

### 计算纳污能力

W支=31.536×0.8×(0.5−0.1×0.308)×2×0.001×500/0.4241−0.308

W支=25.229×0.469×2.360.692=25.229×0.469×3.41=40.4 t/a

### 输出

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 0.424 m/s |
| 衰减因子 | 0.308 |
| 出流浓度 C支_out | 0.031 mg/L |
| 纳污能力 W支 | 40.4 t/a |

## 步骤3：汇入点混合

### 输入

- 干流段1出流：Q = 10 m³/s，C = 0.035 mg/L

- 支流出流：Q = 2 m³/s，C = 0.031 mg/L

### 计算混合流量

Qmix=10+2=12 m³/s

### 计算混合浓度

Cmix=10×0.035+2×0.03112=0.350+0.06212=0.41212=0.034 mg/L

### 输出

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 混合流量 Q_mix | 12 m³/s |
| 混合浓度 C_mix | 0.034 mg/L |

## 步骤4：计算干流段2

### 输入

- Q = 12 m³/s（混合后）

- L = 1000 m

- C0 = 0.034 mg/L（混合浓度）

### 计算流速

u=0.3×120.5=0.3×3.464=1.039 m/s

### 计算衰减因子

decay=e−0.001×10001.039=e−0.962=0.381

### 计算出流浓度

C2out=0.034×0.381=0.013 mg/L

### 计算纳污能力

W2=31.536×0.8×(0.5−0.034×0.381)×12×0.001×1000/1.0391−0.381

W2=25.229×0.487×11.550.619=25.229×0.487×18.66=229.1 t/a

### 输出

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 1.039 m/s |
| 衰减因子 | 0.381 |
| 出流浓度 C2_out | 0.013 mg/L |
| 纳污能力 W2 | 229.1 t/a |

## 汇总结果

| 河段 | 纳污能力 (t/a) |
| --- | --- |
| 干流段1 | 189.7 |
| 支流 | 40.4 |
| 干流段2 | 229.1 |
| 总计 | 459.2 |

## 对比：独立计算（错误方式）

如果把干流当作整体独立计算（不考虑支流汇入增加的流量）：

- 干流（L=2000m, Q=10）：W = 294.5 t/a

- 支流（L=500m, Q=2）：W = 40.4 t/a

- 错误总计：334.9 t/a

差异：独立计算低估 27%（334.9 vs 459.2）

原因：支流汇入后流量增加（10→12），段2的纳污能力更大。

# 场景2：干流污染大，支流干净

## 场景参数

| 参数 | 干流 | 支流 |
| --- | --- | --- |
| C0 (mg/L) | 0.3 | 0.1 |
| Q (m³/s) | 10 | 2 |
| L (m) | 2000 | 500 |

特点：干流入口浓度较高（0.3），支流水质较好（0.1），观察支流的稀释作用。

## 河道结构

干流起点                 汇入点                  干流终点
       ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
       |        段1          |        段2          |
       0m                  1000m                 2000m
       C0=0.3（污染大）        ↑
       Q=10                  |
                        ●━━━━┛
                        支流
                        C0=0.1（干净）
                        Q=2

## 步骤1：计算干流段1

### 输入

- Q = 10 m³/s

- L = 1000 m

- C0 = 0.3 mg/L

### 计算流速

u=0.3×100.5=0.949 m/s

### 计算衰减因子

decay=e−0.001×10000.949=0.348

### 计算出流浓度

C1out=0.3×0.348=0.104 mg/L

### 计算纳污能力

W1=31.536×0.8×(0.5−0.3×0.348)×10×0.001×1000/0.9491−0.348

W1=25.229×(0.5−0.104)×16.17

W1=25.229×0.396×16.17=161.5 t/a

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 出流浓度 C1_out | 0.104 mg/L | 0.035 → 0.104 |
| 纳污能力 W1 | 161.5 t/a | 189.7 → 161.5 (-15%) |

## 步骤2：计算支流

### 输入

- Q = 2 m³/s

- L = 500 m

- C0 = 0.1 mg/L（与场景1相同）

### 计算结果（与场景1相同）

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 0.424 m/s |
| 衰减因子 | 0.308 |
| 出流浓度 C支_out | 0.031 mg/L |
| 纳污能力 W支 | 40.4 t/a |

## 步骤3：汇入点混合

### 输入

- 干流段1出流：Q = 10 m³/s，C = 0.104 mg/L

- 支流出流：Q = 2 m³/s，C = 0.031 mg/L

### 计算混合流量

Qmix=10+2=12 m³/s

### 计算混合浓度

Cmix=10×0.104+2×0.03112=1.040+0.06212=1.10212=0.092 mg/L

### 稀释效果分析

| 项目 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1出流浓度 | 0.104 mg/L | 较高 |
| 支流出流浓度 | 0.031 mg/L | 较低 |
| 混合后浓度 | 0.092 mg/L | 被支流稀释，低于干流 |

支流的清洁水起到了稀释作用：0.104 → 0.092（降低 12%）

## 步骤4：计算干流段2

### 输入

- Q = 12 m³/s

- L = 1000 m

- C0 = 0.092 mg/L

### 计算流速

u=0.3×120.5=1.039 m/s

### 计算衰减因子

decay=e−0.001×10001.039=0.381

### 计算出流浓度

C2out=0.092×0.381=0.035 mg/L

### 计算纳污能力

W2=31.536×0.8×(0.5−0.092×0.381)×12×0.001×1000/1.0391−0.381

W2=25.229×0.465×18.66=218.9 t/a

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 出流浓度 C2_out | 0.035 mg/L | 0.013 → 0.035 |
| 纳污能力 W2 | 218.9 t/a | 229.1 → 218.9 (-4%) |

## 汇总结果

| 河段 | 纳污能力 (t/a) | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1 | 161.5 | -15% |
| 支流 | 40.4 | 0% |
| 干流段2 | 218.9 | -4% |
| 总计 | 420.8 | -8% |

## 分析结论

- 干流段1纳污能力下降：入口浓度高（0.3 vs 0.1），可接纳的污染物空间减少

- 支流起稀释作用：混合浓度（0.092）低于干流出流（0.104）

- 段2纳污能力略降：因为混合后浓度（0.092）高于场景1（0.034）

- 总体下降8%：主要由干流段1的高浓度导致

# 场景3：干流干净，支流污染大

## 场景参数

| 参数 | 干流 | 支流 |
| --- | --- | --- |
| C0 (mg/L) | 0.1 | 0.4 |
| Q (m³/s) | 10 | 2 |
| L (m) | 2000 | 500 |

特点：干流水质好（0.1），支流污染较重（0.4），观察支流污染对干流的影响。

## 河道结构

干流起点                 汇入点                  干流终点
       ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
       |        段1          |        段2          |
       0m                  1000m                 2000m
       C0=0.1（干净）          ↑
       Q=10                  |
                        ●━━━━┛
                        支流
                        C0=0.4（污染大）
                        Q=2

## 步骤1：计算干流段1

### 输入

- Q = 10 m³/s

- L = 1000 m

- C0 = 0.1 mg/L（与场景1相同）

### 计算结果（与场景1相同）

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 0.949 m/s |
| 衰减因子 | 0.348 |
| 出流浓度 C1_out | 0.035 mg/L |
| 纳污能力 W1 | 189.7 t/a |

## 步骤2：计算支流

### 输入

- Q = 2 m³/s

- L = 500 m

- C0 = 0.4 mg/L

### 计算流速

u=0.3×20.5=0.424 m/s

### 计算衰减因子

decay=e−0.001×5000.424=0.308

### 计算出流浓度

C支out=0.4×0.308=0.123 mg/L

### 计算纳污能力

W支=31.536×0.8×(0.5−0.4×0.308)×2×0.001×500/0.4241−0.308

W支=25.229×(0.5−0.123)×3.41

W支=25.229×0.377×3.41=32.6 t/a

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 出流浓度 C支_out | 0.123 mg/L | 0.031 → 0.123 |
| 纳污能力 W支 | 32.6 t/a | 40.4 → 32.6 (-19%) |

## 步骤3：汇入点混合

### 输入

- 干流段1出流：Q = 10 m³/s，C = 0.035 mg/L

- 支流出流：Q = 2 m³/s，C = 0.123 mg/L

### 计算混合流量

Qmix=10+2=12 m³/s

### 计算混合浓度

Cmix=10×0.035+2×0.12312=0.350+0.24612=0.59612=0.050 mg/L

### 污染传递分析

| 项目 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1出流浓度 | 0.035 mg/L | 较低 |
| 支流出流浓度 | 0.123 mg/L | 较高 |
| 混合后浓度 | 0.050 mg/L | 被支流加重，高于干流 |

支流污染使混合浓度上升：0.035 → 0.050（增加 43%）

但由于干流流量大（10 vs 2），稀释效果明显，0.123 被稀释到 0.050。

## 步骤4：计算干流段2

### 输入

- Q = 12 m³/s

- L = 1000 m

- C0 = 0.050 mg/L

### 计算流速

u=0.3×120.5=1.039 m/s

### 计算衰减因子

decay=e−0.001×10001.039=0.381

### 计算出流浓度

C2out=0.050×0.381=0.019 mg/L

### 计算纳污能力

W2=31.536×0.8×(0.5−0.050×0.381)×12×0.001×1000/1.0391−0.381

W2=25.229×0.481×18.66=226.3 t/a

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 出流浓度 C2_out | 0.019 mg/L | 0.013 → 0.019 |
| 纳污能力 W2 | 226.3 t/a | 229.1 → 226.3 (-1%) |

## 汇总结果

| 河段 | 纳污能力 (t/a) | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1 | 189.7 | 0% |
| 支流 | 32.6 | -19% |
| 干流段2 | 226.3 | -1% |
| 总计 | 448.6 | -2% |

## 分析结论

- 支流纳污能力下降：入口浓度高（0.4 vs 0.1），可接纳空间减少

- 干流流量大，稀释效果强：

  - 支流出流浓度0.123，被干流大流量稀释到0.050

  - 混合后浓度仍远低于Cs（0.5）

- 对段2影响很小：混合浓度仅从0.034升到0.050，W2仅降1%

- 总体仅降2%：说明当干流流量远大于支流时，支流污染影响有限

- 关键因素是流量比例：Q干:Q支 = 10:2 = 5:1，干流主导混合结果

# 场景4：干流超标（C0 > Cs）

## 场景参数

| 参数 | 干流 | 支流 |
| --- | --- | --- |
| C0 (mg/L) | 0.6 | 0.1 |
| Q (m³/s) | 10 | 2 |
| L (m) | 2000 | 500 |

特点：干流入口浓度（0.6）超过目标浓度Cs（0.5），观察超标情况下的计算行为。

## 河道结构

干流起点                 汇入点                  干流终点
       ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
       |        段1          |        段2          |
       0m                  1000m                 2000m
       C0=0.6（超标!）         ↑      Cs=0.5
       Q=10                  |
                        ●━━━━┛
                        支流
                        C0=0.1（达标）
                        Q=2

## 关键问题：超标时纳污能力是否为负？

公式中的关键项：(Cs−C0×decay)

- 如果 C0×decay>Cs，则该项为负，纳污能力为负

- 如果 C0×decay<Cs，则该项为正，纳污能力仍为正

本场景验证：C0=0.6，decay=0.348，C0×decay=0.209<Cs=0.5

虽然入口超标，但出口达标，纳污能力仍为正。

## 步骤1：计算干流段1

### 输入

- Q = 10 m³/s

- L = 1000 m

- C0 = 0.6 mg/L（超标!）

### 计算流速

u=0.3×100.5=0.949 m/s

### 计算衰减因子

decay=e−0.001×10000.949=0.348

### 计算出流浓度

C1out=0.6×0.348=0.209 mg/L

经过河段自净后，出口浓度（0.209）低于Cs（0.5），达标。

### 计算纳污能力

W1=31.536×0.8×(0.5−0.6×0.348)×10×0.001×1000/0.9491−0.348

W1=25.229×(0.5−0.209)×16.17

W1=25.229×0.291×16.17=118.6 t/a

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 入口浓度 C0 | 0.600 mg/L | 超标（>0.5） |
| 出流浓度 C1_out | 0.209 mg/L | 达标（<0.5） |
| 纳污能力 W1 | 118.6 t/a | 189.7 → 118.6 (-37%) |

## 步骤2：计算支流

### 输入

- Q = 2 m³/s

- L = 500 m

- C0 = 0.1 mg/L（与场景1相同）

### 计算结果（与场景1相同）

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 0.424 m/s |
| 衰减因子 | 0.308 |
| 出流浓度 C支_out | 0.031 mg/L |
| 纳污能力 W支 | 40.4 t/a |

## 步骤3：汇入点混合

### 输入

- 干流段1出流：Q = 10 m³/s，C = 0.209 mg/L

- 支流出流：Q = 2 m³/s，C = 0.031 mg/L

### 计算混合流量

Qmix=10+2=12 m³/s

### 计算混合浓度

Cmix=10×0.209+2×0.03112=2.090+0.06212=2.15212=0.179 mg/L

### 稀释效果分析

| 项目 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1出流浓度 | 0.209 mg/L | 仍较高（经自净后） |
| 支流出流浓度 | 0.031 mg/L | 很低 |
| 混合后浓度 | 0.179 mg/L | 被支流稀释 |

支流清洁水稀释作用：0.209 → 0.179（降低 14%）

## 步骤4：计算干流段2

### 输入

- Q = 12 m³/s

- L = 1000 m

- C0 = 0.179 mg/L

### 计算流速

u=0.3×120.5=1.039 m/s

### 计算衰减因子

decay=e−0.001×10001.039=0.381

### 计算出流浓度

C2out=0.179×0.381=0.068 mg/L

### 计算纳污能力

W2=31.536×0.8×(0.5−0.179×0.381)×12×0.001×1000/1.0391−0.381

W2=25.229×0.432×18.66=203.2 t/a

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 出流浓度 C2_out | 0.068 mg/L | 0.013 → 0.068 |
| 纳污能力 W2 | 203.2 t/a | 229.1 → 203.2 (-11%) |

## 汇总结果

| 河段 | 纳污能力 (t/a) | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1 | 118.6 | -37% |
| 支流 | 40.4 | 0% |
| 干流段2 | 203.2 | -11% |
| 总计 | 362.2 | -21% |

## 分析结论

- 超标不等于负纳污能力：

  - 入口C0=0.6 > Cs=0.5（超标）

  - 但出口C_out=0.209 < Cs=0.5（达标）

  - 因此纳污能力仍为正

- 关键判断条件：

  - C0×decay>Cs → 纳污能力为负（需削减）

  - C0×decay<Cs → 纳污能力为正（仍有容量）

- 本场景：0.6×0.348=0.209<0.5，通过自净达标

- 何时会出现负值？

  - 需要 C0>Cs/decay=0.5/0.348=1.44 mg/L

  - 即入口浓度超过1.44 mg/L时，纳污能力才会为负

- 支流稀释作用明显：将混合浓度从0.209降到0.179

# 场景5：支流严重超标

## 场景参数

| 参数 | 干流 | 支流 |
| --- | --- | --- |
| C0 (mg/L) | 0.1 | 0.8 |
| Q (m³/s) | 10 | 2 |
| L (m) | 2000 | 500 |

特点：支流入口浓度严重超标（0.8，为Cs的1.6倍），观察高污染支流对干流的影响。

## 河道结构

干流起点                 汇入点                  干流终点
       ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
       |        段1          |        段2          |
       0m                  1000m                 2000m
       C0=0.1（达标）          ↑      Cs=0.5
       Q=10                  |
                        ●━━━━┛
                        支流
                        C0=0.8（严重超标!）
                        Q=2

## 步骤1：计算干流段1

### 输入

- Q = 10 m³/s

- L = 1000 m

- C0 = 0.1 mg/L（与场景1相同）

### 计算结果（与场景1相同）

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 0.949 m/s |
| 衰减因子 | 0.348 |
| 出流浓度 C1_out | 0.035 mg/L |
| 纳污能力 W1 | 189.7 t/a |

## 步骤2：计算支流

### 输入

- Q = 2 m³/s

- L = 500 m

- C0 = 0.8 mg/L（严重超标!）

### 计算流速

u=0.3×20.5=0.424 m/s

### 计算衰减因子

decay=e−0.001×5000.424=0.308

### 计算出流浓度

C支out=0.8×0.308=0.246 mg/L

虽然入口严重超标（0.8），但经过自净后出口浓度（0.246）低于Cs（0.5）。

### 计算纳污能力

W支=31.536×0.8×(0.5−0.8×0.308)×2×0.001×500/0.4241−0.308

W支=25.229×(0.5−0.246)×3.41

W支=25.229×0.254×3.41=21.9 t/a

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 入口浓度 C0 | 0.800 mg/L | 严重超标（>0.5） |
| 出流浓度 C支_out | 0.246 mg/L | 达标（<0.5） |
| 纳污能力 W支 | 21.9 t/a | 40.4 → 21.9 (-46%) |

## 步骤3：汇入点混合

### 输入

- 干流段1出流：Q = 10 m³/s，C = 0.035 mg/L

- 支流出流：Q = 2 m³/s，C = 0.246 mg/L

### 计算混合流量

Qmix=10+2=12 m³/s

### 计算混合浓度

Cmix=10×0.035+2×0.24612=0.350+0.49212=0.84212=0.070 mg/L

### 稀释效果分析

| 项目 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1出流浓度 | 0.035 mg/L | 很低 |
| 支流出流浓度 | 0.246 mg/L | 较高（但已低于Cs） |
| 混合后浓度 | 0.070 mg/L | 干流大流量稀释 |

关键观察： - 支流浓度0.246是干流的7倍 - 但流量比例Q干:Q支 = 10:2 = 5:1 - 混合后仅0.070，仍远低于Cs（0.5） - 干流大流量的稀释能力很强

## 步骤4：计算干流段2

### 输入

- Q = 12 m³/s

- L = 1000 m

- C0 = 0.070 mg/L

### 计算流速

u=0.3×120.5=1.039 m/s

### 计算衰减因子

decay=e−0.001×10001.039=0.381

### 计算出流浓度

C2out=0.070×0.381=0.027 mg/L

### 计算纳污能力

W2=31.536×0.8×(0.5−0.070×0.381)×12×0.001×1000/1.0391−0.381

W2=25.229×0.473×18.66=222.6 t/a

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 出流浓度 C2_out | 0.027 mg/L | 0.013 → 0.027 |
| 纳污能力 W2 | 222.6 t/a | 229.1 → 222.6 (-3%) |

## 汇总结果

| 河段 | 纳污能力 (t/a) | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1 | 189.7 | 0% |
| 支流 | 21.9 | -46% |
| 干流段2 | 222.6 | -3% |
| 总计 | 434.2 | -5% |

## 分析结论

- 支流超标但纳污能力仍为正：

  - 入口C0=0.8 > Cs=0.5（超标）

  - 但出口C_out=0.246 < Cs=0.5（达标）

  - 通过自净实现达标

- 支流纳污能力下降明显：40.4 → 21.9（-46%）

- 干流稀释能力强：

  - 支流出流0.246被稀释到混合0.070

  - 流量比例5:1起主导作用

- 对总体影响有限：仅下降5%

  - 支流流量小（2 vs 10）

  - 支流长度短（500m vs 2000m）

  - 支流贡献占比本就不大

- 流量比例是关键：当Q干 >> Q支时，支流污染影响被大幅稀释

# 场景6：临界情况（C0 = Cs）

## 场景参数

| 参数 | 干流 | 支流 |
| --- | --- | --- |
| C0 (mg/L) | 0.5 | 0.5 |
| Q (m³/s) | 10 | 2 |
| L (m) | 2000 | 500 |

特点：干流和支流入口浓度都等于目标浓度Cs（0.5），观察临界条件下的计算行为。

## 河道结构

干流起点                 汇入点                  干流终点
       ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
       |        段1          |        段2          |
       0m                  1000m                 2000m
       C0=0.5（临界）          ↑      Cs=0.5
       Q=10                  |
                        ●━━━━┛
                        支流
                        C0=0.5（临界）
                        Q=2

## 关键问题：C0 = Cs 时纳污能力是否为0？

直觉上：入口浓度已达标准，似乎没有纳污空间。

但公式分析： - 关键项是 (Cs−C0×decay)，不是 (Cs−C0) - 由于 decay<1，所以 C0×decay<C0=Cs - 因此 (Cs−C0×decay)>0，纳污能力仍为正

结论：即使入口浓度等于标准，由于河段的自净作用，仍有纳污能力。

## 步骤1：计算干流段1

### 输入

- Q = 10 m³/s

- L = 1000 m

- C0 = 0.5 mg/L（= Cs）

### 计算流速

u=0.3×100.5=0.949 m/s

### 计算衰减因子

decay=e−0.001×10000.949=0.348

### 计算出流浓度

C1out=0.5×0.348=0.174 mg/L

入口0.5，经自净后出口0.174，大幅下降。

### 计算纳污能力

W1=31.536×0.8×(0.5−0.5×0.348)×10×0.001×1000/0.9491−0.348

W1=25.229×(0.5−0.174)×16.17

W1=25.229×0.326×16.17=132.9 t/a

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 入口浓度 C0 | 0.500 mg/L | = Cs（临界） |
| 出流浓度 C1_out | 0.174 mg/L | 大幅降低 |
| 纳污能力 W1 | 132.9 t/a | 189.7 → 132.9 (-30%) |

## 步骤2：计算支流

### 输入

- Q = 2 m³/s

- L = 500 m

- C0 = 0.5 mg/L（= Cs）

### 计算流速

u=0.3×20.5=0.424 m/s

### 计算衰减因子

decay=e−0.001×5000.424=0.308

### 计算出流浓度

C支out=0.5×0.308=0.154 mg/L

### 计算纳污能力

W支=31.536×0.8×(0.5−0.5×0.308)×2×0.001×500/0.4241−0.308

W支=25.229×0.346×3.41=29.9 t/a

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 入口浓度 C0 | 0.500 mg/L | = Cs（临界） |
| 出流浓度 C支_out | 0.154 mg/L | 大幅降低 |
| 纳污能力 W支 | 29.9 t/a | 40.4 → 29.9 (-26%) |

## 步骤3：汇入点混合

### 输入

- 干流段1出流：Q = 10 m³/s，C = 0.174 mg/L

- 支流出流：Q = 2 m³/s，C = 0.154 mg/L

### 计算混合流量

Qmix=10+2=12 m³/s

### 计算混合浓度

Cmix=10×0.174+2×0.15412=1.740+0.30812=2.04812=0.171 mg/L

### 输出

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 混合流量 Q_mix | 12 m³/s |
| 混合浓度 C_mix | 0.171 mg/L |

两条河出流浓度相近（0.174 vs 0.154），混合后变化不大。

## 步骤4：计算干流段2

### 输入

- Q = 12 m³/s

- L = 1000 m

- C0 = 0.171 mg/L

### 计算流速

u=0.3×120.5=1.039 m/s

### 计算衰减因子

decay=e−0.001×10001.039=0.381

### 计算出流浓度

C2out=0.171×0.381=0.065 mg/L

### 计算纳污能力

W2=31.536×0.8×(0.5−0.171×0.381)×12×0.001×1000/1.0391−0.381

W2=25.229×0.435×18.66=204.6 t/a

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 出流浓度 C2_out | 0.065 mg/L | 0.013 → 0.065 |
| 纳污能力 W2 | 204.6 t/a | 229.1 → 204.6 (-11%) |

## 汇总结果

| 河段 | 纳污能力 (t/a) | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1 | 132.9 | -30% |
| 支流 | 29.9 | -26% |
| 干流段2 | 204.6 | -11% |
| 总计 | 367.4 | -20% |

## 分析结论

- C0 = Cs 时纳污能力不为0：

  - 河段有自净能力（K > 0）

  - 入口C0=0.5经过自净后出口<0.5

  - 因此仍有纳污空间

- 公式物理意义：

  - 纳污能力 = 河段能接纳的额外污染物量

  - 即使入口达标，河段自净后出口浓度下降

  - 下降的部分就是”可接纳的空间”

- 自净作用的体现：

  - 段1：入口0.5 → 出口0.174（衰减65%）

  - 支流：入口0.5 → 出口0.154（衰减69%）

- 何时纳污能力为0？

  - 只有当 K=0（无自净能力）时

  - 此时 decay=1，Cs−C0×decay=Cs−C0=0

# 场景7：支流流量小

## 场景参数

| 参数 | 干流 | 支流 |
| --- | --- | --- |
| C0 (mg/L) | 0.1 | 0.1 |
| Q (m³/s) | 10 | 0.5 |
| L (m) | 2000 | 500 |

特点：支流流量很小（0.5），仅为干流的5%，观察小流量支流的影响。

## 河道结构

干流起点                 汇入点                  干流终点
       ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
       |        段1          |        段2          |
       0m                  1000m                 2000m
       C0=0.1                ↑
       Q=10                  |
                        ●━━━━┛
                        小支流
                        C0=0.1
                        Q=0.5（仅干流的5%）

## 步骤1：计算干流段1

### 输入

- Q = 10 m³/s

- L = 1000 m

- C0 = 0.1 mg/L（与场景1相同）

### 计算结果（与场景1相同）

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 0.949 m/s |
| 衰减因子 | 0.348 |
| 出流浓度 C1_out | 0.035 mg/L |
| 纳污能力 W1 | 189.7 t/a |

## 步骤2：计算支流

### 输入

- Q = 0.5 m³/s（小流量）

- L = 500 m

- C0 = 0.1 mg/L

### 计算流速

u=0.3×0.50.5=0.3×0.707=0.212 m/s

流速很低（0.212 vs 场景1的0.424），水流缓慢。

### 计算衰减因子

decay=e−0.001×5000.212=e−2.358=0.094

衰减因子很小（0.094 vs 场景1的0.308），意味着自净更充分。

### 计算出流浓度

C支out=0.1×0.094=0.009 mg/L

出口浓度极低，几乎完全自净。

### 计算纳污能力

W支=31.536×0.8×(0.5−0.1×0.094)×0.5×0.001×500/0.2121−0.094

W支=25.229×0.491×1.180.906=25.229×0.491×1.30=16.2 t/a

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 流速 u | 0.212 m/s | 0.424 → 0.212（-50%） |
| 衰减因子 | 0.094 | 0.308 → 0.094（更充分） |
| 出流浓度 C支_out | 0.009 mg/L | 0.031 → 0.009 |
| 纳污能力 W支 | 16.2 t/a | 40.4 → 16.2 (-60%) |

## 步骤3：汇入点混合

### 输入

- 干流段1出流：Q = 10 m³/s，C = 0.035 mg/L

- 支流出流：Q = 0.5 m³/s，C = 0.009 mg/L

### 计算混合流量

Qmix=10+0.5=10.5 m³/s

### 计算混合浓度

Cmix=10×0.035+0.5×0.00910.5=0.350+0.004510.5=0.354510.5=0.034 mg/L

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 混合流量 Q_mix | 10.5 m³/s | 12 → 10.5 |
| 混合浓度 C_mix | 0.034 mg/L | 0.034 → 0.034（几乎无变化） |

支流流量太小，对混合浓度几乎没有影响。

## 步骤4：计算干流段2

### 输入

- Q = 10.5 m³/s

- L = 1000 m

- C0 = 0.034 mg/L

### 计算流速

u=0.3×10.50.5=0.3×3.240=0.972 m/s

### 计算衰减因子

decay=e−0.001×10000.972=e−1.029=0.357

### 计算出流浓度

C2out=0.034×0.357=0.012 mg/L

### 计算纳污能力

W2=31.536×0.8×(0.5−0.034×0.357)×10.5×0.001×1000/0.9721−0.357

W2=25.229×0.488×10.800.643=25.229×0.488×16.80=206.7 t/a

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 流速 u | 0.972 m/s | 1.039 → 0.972 |
| 出流浓度 C2_out | 0.012 mg/L | 0.013 → 0.012 |
| 纳污能力 W2 | 206.7 t/a | 229.1 → 206.7 (-10%) |

## 汇总结果

| 河段 | 纳污能力 (t/a) | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1 | 189.7 | 0% |
| 支流 | 16.2 | -60% |
| 干流段2 | 206.7 | -10% |
| 总计 | 412.6 | -10% |

## 分析结论

- 支流流量小 → 流速慢 → 自净更充分：

  - decay从0.308降到0.094

  - 出口浓度从0.031降到0.009

- 但支流流量小 → 纳污能力也小：

  - 纳污能力与流量成正比（公式中有Q项）

  - 16.2 t/a vs 40.4 t/a（-60%）

- 对混合浓度影响极小：

  - 流量比例 Q干:Q支 = 10:0.5 = 20:1

  - 混合浓度几乎不变（0.034 vs 0.034）

- 对段2影响有限：

  - 混合后流量仅增加5%（10→10.5）

  - 段2纳污能力下降10%（229.1→206.7）

- 实际意义：

  - 小支流对总体纳污能力贡献有限

  - 可考虑简化：当Q支 << Q干时，忽略支流影响

# 场景8：支流流量大

## 场景参数

| 参数 | 干流 | 支流 |
| --- | --- | --- |
| C0 (mg/L) | 0.1 | 0.1 |
| Q (m³/s) | 10 | 8 |
| L (m) | 2000 | 500 |

特点：支流流量大（8），为干流的80%，观察大流量支流的影响。

## 河道结构

干流起点                 汇入点                  干流终点
       ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
       |        段1          |        段2          |
       0m                  1000m                 2000m
       C0=0.1                ↑
       Q=10                  |
                        ●━━━━┛
                        大支流
                        C0=0.1
                        Q=8（干流的80%）

## 步骤1：计算干流段1

### 输入

- Q = 10 m³/s

- L = 1000 m

- C0 = 0.1 mg/L（与场景1相同）

### 计算结果（与场景1相同）

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 流速 u | 0.949 m/s |
| 衰减因子 | 0.348 |
| 出流浓度 C1_out | 0.035 mg/L |
| 纳污能力 W1 | 189.7 t/a |

## 步骤2：计算支流

### 输入

- Q = 8 m³/s（大流量）

- L = 500 m

- C0 = 0.1 mg/L

### 计算流速

u=0.3×80.5=0.3×2.828=0.849 m/s

流速较快（0.849 vs 场景1的0.424）。

### 计算衰减因子

decay=e−0.001×5000.849=e−0.589=0.555

衰减因子较大（0.555 vs 场景1的0.308），流速快导致自净不充分。

### 计算出流浓度

C支out=0.1×0.555=0.056 mg/L

出口浓度较高（0.056 vs 场景1的0.031）。

### 计算纳污能力

W支=31.536×0.8×(0.5−0.1×0.555)×8×0.001×500/0.8491−0.555

W支=25.229×0.444×4.710.445=25.229×0.444×10.58=118.6 t/a

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 流速 u | 0.849 m/s | 0.424 → 0.849（+100%） |
| 衰减因子 | 0.555 | 0.308 → 0.555（自净减少） |
| 出流浓度 C支_out | 0.056 mg/L | 0.031 → 0.056 |
| 纳污能力 W支 | 118.6 t/a | 40.4 → 118.6 (+194%) |

关键：虽然自净不充分，但大流量带来更大的纳污能力（118.6 vs 40.4）。

## 步骤3：汇入点混合

### 输入

- 干流段1出流：Q = 10 m³/s，C = 0.035 mg/L

- 支流出流：Q = 8 m³/s，C = 0.056 mg/L

### 计算混合流量

Qmix=10+8=18 m³/s

流量大增！（12 → 18，+50%）

### 计算混合浓度

Cmix=10×0.035+8×0.05618=0.350+0.44818=0.79818=0.044 mg/L

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 混合流量 Q_mix | 18 m³/s | 12 → 18（+50%） |
| 混合浓度 C_mix | 0.044 mg/L | 0.034 → 0.044（+29%） |

支流出流浓度较高（0.056），使混合浓度上升。但两者浓度接近，影响不大。

## 步骤4：计算干流段2

### 输入

- Q = 18 m³/s（大流量！）

- L = 1000 m

- C0 = 0.044 mg/L

### 计算流速

u=0.3×180.5=0.3×4.243=1.273 m/s

流速很快（1.273 vs 场景1的1.039）。

### 计算衰减因子

decay=e−0.001×10001.273=e−0.786=0.456

### 计算出流浓度

C2out=0.044×0.456=0.020 mg/L

### 计算纳污能力

W2=31.536×0.8×(0.5−0.044×0.456)×18×0.001×1000/1.2731−0.456

W2=25.229×0.480×14.140.544=25.229×0.480×26.00=315.0 t/a

### 输出

| 项目 | 值 | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 流量 Q | 18 m³/s | 12 → 18（+50%） |
| 流速 u | 1.273 m/s | 1.039 → 1.273（+23%） |
| 纳污能力 W2 | 315.0 t/a | 229.1 → 315.0 (+38%) |

## 汇总结果

| 河段 | 纳污能力 (t/a) | vs 场景1 |
| --- | --- | --- |
| 干流段1 | 189.7 | 0% |
| 支流 | 118.6 | +194% |
| 干流段2 | 315.0 | +38% |
| 总计 | 623.3 | +36% |

## 分析结论

- 大流量支流贡献显著：

  - 支流纳污能力从40.4增到118.6（+194%）

  - 成为重要的纳污来源

- 流量增加是主导因素：

  - 虽然大流量导致自净不充分（decay从0.308升到0.555）

  - 但流量增加带来的纳污能力增加更大

- 混合后流量大增：

  - Q_mix从12增到18（+50%）

  - 直接提升段2纳污能力

- 段2纳污能力显著提升：

  - 从229.1增到315.0（+38%）

  - 大流量 → 高流速 → 更大的纳污能力

- 总体提升36%：

  - 这是所有场景中唯一正增长的

  - 说明大流量支流对纳污能力有显著正向贡献

- 实际意义：

  - 来水量大的年份，纳污能力更高

  - 枯水期纳污能力下降

  - 流量是纳污能力的关键控制因素

# 场景汇总对比

## 一、场景参数一览

| 场景 | 干流C0 | 支流C0 | Q干 | Q支 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 2 | 基准 |
| 2 | 0.3 | 0.1 | 10 | 2 | 干流污染大，支流干净 |
| 3 | 0.1 | 0.4 | 10 | 2 | 干流干净，支流污染大 |
| 4 | 0.6 | 0.1 | 10 | 2 | 干流超标（C0 > Cs） |
| 5 | 0.1 | 0.8 | 10 | 2 | 支流严重超标 |
| 6 | 0.5 | 0.5 | 10 | 2 | 临界（C0 = Cs） |
| 7 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 支流流量小 |
| 8 | 0.1 | 0.1 | 10 | 8 | 支流流量大 |

## 二、分步计算结果

### 段1（干流起点 → 汇入点）

| 场景 | Q | C0 | u | decay | C_out | W1 (t/a) | vs基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0.100 | 0.949 | 0.348 | 0.035 | 189.7 | - |
| 2 | 10 | 0.300 | 0.949 | 0.348 | 0.104 | 161.5 | -15% |
| 3 | 10 | 0.100 | 0.949 | 0.348 | 0.035 | 189.7 | 0% |
| 4 | 10 | 0.600 | 0.949 | 0.348 | 0.209 | 118.6 | -37% |
| 5 | 10 | 0.100 | 0.949 | 0.348 | 0.035 | 189.7 | 0% |
| 6 | 10 | 0.500 | 0.949 | 0.348 | 0.174 | 132.9 | -30% |
| 7 | 10 | 0.100 | 0.949 | 0.348 | 0.035 | 189.7 | 0% |
| 8 | 10 | 0.100 | 0.949 | 0.348 | 0.035 | 189.7 | 0% |

规律：干流段1仅受干流C0影响，与支流参数无关。

### 支流

| 场景 | Q | C0 | u | decay | C_out | W支 (t/a) | vs基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0.100 | 0.424 | 0.308 | 0.031 | 40.4 | - |
| 2 | 2 | 0.100 | 0.424 | 0.308 | 0.031 | 40.4 | 0% |
| 3 | 2 | 0.400 | 0.424 | 0.308 | 0.123 | 32.6 | -19% |
| 4 | 2 | 0.100 | 0.424 | 0.308 | 0.031 | 40.4 | 0% |
| 5 | 2 | 0.800 | 0.424 | 0.308 | 0.246 | 21.9 | -46% |
| 6 | 2 | 0.500 | 0.424 | 0.308 | 0.154 | 29.9 | -26% |
| 7 | 0.5 | 0.100 | 0.212 | 0.094 | 0.009 | 16.2 | -60% |
| 8 | 8 | 0.100 | 0.849 | 0.555 | 0.056 | 118.6 | +194% |

规律： - C0越高，纳污能力越低（场景3、5、6） - Q越大，纳污能力越高（场景8）

### 混合

| 场景 | Q_mix | C干_out | C支_out | C_mix | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 0.035 | 0.031 | 0.034 | 基准 |
| 2 | 12 | 0.104 | 0.031 | 0.092 | 支流稀释干流 |
| 3 | 12 | 0.035 | 0.123 | 0.050 | 干流稀释支流 |
| 4 | 12 | 0.209 | 0.031 | 0.179 | 支流稀释干流 |
| 5 | 12 | 0.035 | 0.246 | 0.070 | 干流稀释支流 |
| 6 | 12 | 0.174 | 0.154 | 0.171 | 两者接近 |
| 7 | 10.5 | 0.035 | 0.009 | 0.034 | 几乎无变化 |
| 8 | 18 | 0.035 | 0.056 | 0.044 | 流量大增 |

### 段2（汇入点 → 干流终点）

| 场景 | Q | C0 | u | decay | C_out | W2 (t/a) | vs基准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 0.034 | 1.039 | 0.381 | 0.013 | 229.1 | - |
| 2 | 12 | 0.092 | 1.039 | 0.381 | 0.035 | 218.9 | -4% |
| 3 | 12 | 0.050 | 1.039 | 0.381 | 0.019 | 226.3 | -1% |
| 4 | 12 | 0.179 | 1.039 | 0.381 | 0.068 | 203.2 | -11% |
| 5 | 12 | 0.070 | 1.039 | 0.381 | 0.027 | 222.6 | -3% |
| 6 | 12 | 0.171 | 1.039 | 0.381 | 0.065 | 204.6 | -11% |
| 7 | 10.5 | 0.034 | 0.972 | 0.357 | 0.012 | 206.7 | -10% |
| 8 | 18 | 0.044 | 1.273 | 0.456 | 0.020 | 315.0 | +38% |

规律： - 混合浓度越高，段2纳污能力越低 - 混合流量越大，段2纳污能力越高（场景8显著）

## 三、总纳污能力对比

| 场景 | W1 | W支 | W2 | 总计 (t/a) | vs基准 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-支流流量大 | 189.7 | 118.6 | 315.0 | 623.3 | +36% | 1 |
| 1-基准 | 189.7 | 40.4 | 229.1 | 459.2 | - | 2 |
| 3-支污大 | 189.7 | 32.6 | 226.3 | 448.6 | -2% | 3 |
| 5-支超标 | 189.7 | 21.9 | 222.6 | 434.2 | -5% | 4 |
| 2-干污大 | 161.5 | 40.4 | 218.9 | 420.8 | -8% | 5 |
| 7-支流小 | 189.7 | 16.2 | 206.7 | 412.6 | -10% | 6 |
| 6-临界 | 132.9 | 29.9 | 204.6 | 367.4 | -20% | 7 |
| 4-干超标 | 118.6 | 40.4 | 203.2 | 362.2 | -21% | 8 |

## 四、关键结论

### 1. 流量是主导因素

| 对比 | 结论 |
| --- | --- |
| 场景8 vs 场景1 | 支流Q从2增到8，总量+36% |
| 场景7 vs 场景1 | 支流Q从2降到0.5，总量-10% |

流量增加带来的纳污能力提升，远大于浓度变化的影响。

### 2. 入口浓度影响

| 对比 | 结论 |
| --- | --- |
| 场景4 vs 场景1 | 干流C0从0.1增到0.6，总量-21% |
| 场景5 vs 场景1 | 支流C0从0.1增到0.8，总量仅-5% |

干流浓度影响更大（因为干流流量大、长度长）。

### 3. 稀释效应

当干流流量 >> 支流流量时（如10:2 = 5:1）： - 支流污染被大幅稀释 - 支流超标（场景5）对总体影响有限（仅-5%）

### 4. 超标不等于负纳污能力

| 条件 | 结果 |
| --- | --- |
| C0 > Cs 但 C0×decay < Cs | 纳污能力为正（自净后达标） |
| C0×decay > Cs | 纳污能力为负（需削减） |

本例中 Cs/decay = 0.5/0.348 = 1.44，C0 > 1.44 时才会出现负值。

### 5. C0 = Cs 时仍有纳污能力

因为河段有自净作用（K > 0），入口达标的水经过河段后浓度下降，仍有纳污空间。

## 五、实际应用建议

- 重视来水量：枯水期纳污能力显著下降

- 关注干流水质：干流浓度对总量影响更大

- 小支流可简化：当Q支 < Q干×10%时，可考虑忽略

- 超标预警：当 C0 接近 Cs/decay 时需预警

- 分段计算必要性：当支流流量较大时（如 > Q干×20%），必须分段计算